作业6

- 环境污染防治

- 污水处理技术分为几大类，都包括哪些基本工艺单元？

三大类；物理处理：拦截法、沉淀法、气浮法、离心分离、膜分离；化学处理：中和法、化学沉淀法、氯化还原法、混凝法、吸附法；生物处理：好氧生物处理法、厌氧生物处理法。

- 污水生物处理的基本原理是什么？

利用微生物的这一功能，并采用一定的人工措施，营造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量繁殖，以提高微生物氧化、分解有机物的能力，从而使废水中的有机污染物得以净化的方法。

- 城镇污水处理厂的处理基本流程是什么？

预处理：主要工艺包括格栅、沉砂池，用于去除午睡中的粗大悬浮物和相对密度大的无机砂粒，以保护后续处理设施正常运行并减轻符合

一级处理：一般为物理处理，主要去除污水中的悬浮状固体物。悬浮物去除率为50%－70%，有机物去除率在25%左右。主要工艺为沉淀池。

二级处理：生物处理，用于大幅度去除污水中呈胶体或溶解性的有机物，有机物去除率可达90%以上。主要工艺由有活性污泥法和生物膜法。

三级处理：在二级处理后，用于进一步去除残存在废水中的有机物和N、P等以满足更严格的废水排放要求或回用要求。采用的工艺有生物脱氮除磷法、或混凝沉淀、过滤、吸附等一些物理化学方法。

- 大气污染治理主要去除那些污染物，分别的技术是什么？

颗粒污染物：机械式除尘器除尘、过滤式除尘器除尘、电除尘器除尘、湿式除尘器

SO2：燃料脱硫和烟气脱硫

氮氧化物：

吸收法：采用碱液、稀硝酸溶液、浓硫酸等作为吸收剂

吸附法：采用吸附剂有活性碳、沸石分子筛

催化氧化法：适用于硝酸尾气与燃烧烟气的治理

催化还原法：采用尿素还原氮氧化物

- 机动车排气污染控制技术主要是什么？

三元催化、机内净化、机外净化、燃料系统改进与替代

- 固体废物污染防治与综合利用的基本原则是什么？

减量化、资源化、无害化

- 固体废物的主要处理处置方式是什么？

焚烧处理无害化、垃圾填埋

- 噪声污染的主要控制技术是那些？

吸声、消声、隔声、隔振

- 电磁辐射污染的主要控制技术是那些？

屏蔽、接地、滤波、采用电磁辐射阻波抑制器、合理设计、合理规划。

- 结合你自己的专业或者日常生活中的某一件事，谈一谈有哪些污染及相应的污染控制技术。

尾气污染

一氧化碳（CO）：汽油不完全燃烧产物，阻碍血液携氧能力

氮氧化物（NOx）：导致光化学烟雾和酸雨，刺激呼吸道

颗粒物（PM2.5/PM10）：柴油车排放的碳烟颗粒含致癌物

挥发性有机物（VOCs）：汽油挥发与尾气排放，参与臭氧生成

尾气净化技术

三元催化转化器：通过铂、钯、铑催化剂，将CO、NOx、VOCs转化为CO₂、N₂和水（转化率>90%）

颗粒捕集器（DPF）：蜂窝陶瓷滤芯拦截碳颗粒，定期高温再生

选择性催化还原（SCR）：柴油车喷射尿素溶液，将NOx还原为氮气