实验九 采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究

一．实验目的

1．学习用混合仿真方法研究采样控制系统。

2．深入理解和掌握采样控制的基本理论。

二．实验内容

1．利用实验设备设计并实现已知被控对象为典型二阶连续环节的采样控制混合仿真系统。

2．改变数字控制器的采样控制周期和放大系数，研究参数变化对采样控制系统的动态性能和稳 定性的影响。

三．实验步骤

1．采样控制系统的混合仿真研究方法

（1）参阅本实验附录1（1）以及图9.1.1和图9.1.2，利用实验装置上的电模拟单元电路U9 和U11，设计并连接已知传递函数的连续被控对象的模拟电路。

（2）将实验装置上的数据处理单元U3模拟量输出端“O1”与被控对象的模拟电路的输入端（对 应图9.1.2 的 r(t)端）相连，同时将该数据处理单元U3 的模拟量输入端口“I1”与被控对象的模 拟电路的输出端（对应图9.1.2的c(t)端）相连。再将运放的锁零端“G”与电源单元U1的“-15V” 相连。注意，实验中运放没有锁零，而模拟电路中包含“电容”，故每次实验启动前，必须对电容短 接放电，以免影响实验结果。

（3）接线完成，经检查USB通讯线是否接好，再给实验装置上电后，启动上位机程序，进入主 界面。界面上的操作步骤如下：

①通道接线设置”:将环节的输出端Uo接到U3单元的A/D输入端I1，U3单元的D/A信号发生 端接到环节的输入端Ui。

②硬件按上述接线完后，检查 USB 通讯连线是否接好和检查实验装置电源是否正常后，点击 LabVIEW 上位机界面程序中的“RUN”按钮运行实验界面，如果有问题则请求指导教师帮助。

③进入实验界面后，先对实验类别进行设置（选择实验九或实验十），通过对界面下边开关来选 择，点击开关向上（对应紫色信号灯亮）即选择采样控制混合仿真研究（即实验九）；点击开关向下 （对应绿色信号灯亮）即选择采样控制系统串联校正混合研究（即实验十）。选择“采样时间”为 “200Hz/5ms”。

④完成实验类别设置，然后设置“测试信号设置”框内的参数项，设置“信号幅值”为“1”（根 据实验曲线调整大小），设置“采样时间”为“50Hz/20ms”，然后选择“采样控制系统混合仿真研究”， 此时数字控制器是一比例放大器，可先设置Kp=0.5。

⑤以上设置完成后，按“启动/暂停”键启动实验或暂停实验，动态波形得到显示，如上述参数 设置合理就可以在主界面中间得到系统的“阶跃响应”。

⑥按实验报告需要，将图形结果保存为位图文件，操作方法参阅软件使用说明书。

2．采样控制系统的动态性能和稳定性研究

（1）在上位机界面上，重新调用“采样控制”，固定采样时间，改变数字控制器的放大系数， 观测放大系数变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步骤1所 述。

（2）在上位机界面上，重新调用“采样控制”， 固定放大系数，改变数字控制器的采样时间， 观测采样控制时间的变化对采样控制系统的动态性能和稳定性的影响。具体操作方法参照本实验步 骤1所述。

3．对以上实验结果进行分析研究，完成实验报告。.

四．附录

1．采样控制系统的混合仿真研究方法 （1）已知的连续被控对象传递函数及其电路模拟 已知连续被控对象系统结构框图如图9.1.1所示：