研究报告

2312167-刘振毫

一、位移跟踪性能

1. 时变二次曲线追踪

实际位移曲线全程平滑单调上升，与二次期望轨迹高度贴合，无明显的超前、滞后或脱节，最终时刻精准抵达目标位移 2.304m。

该表现说明控制器能够很好地适配 “带加速度的时变轨迹”，对持续变化的目标跟随性好，轨迹匹配度高，没有因目标动态变化出现累积偏差，动态跟随能力优秀。

2. 定值追踪

呈现典型的阶跃响应特征：启动后位移快速上升，出现小幅超调（位移峰值超过 5m 目标值），随后缓慢回落修正，最终稳定在 5m 定值。

该表现符合定点控制的典型规律，系统最终可以无偏差地稳定在固定目标位置，定点定位准确，稳态位置精度达标。

二、误差收敛特性

1. 时变二次曲线追踪

误差曲线呈小幅度单峰形态：初始阶段因轨迹跟随存在微小滞后，误差小幅上升，峰值误差量级极低（相对偏差远小于 5%）；随后误差快速衰减，约 4s 后误差就收敛至接近 0 的水平，且后续全程保持极小的跟踪偏差。

这说明对于时变轨迹，系统不仅稳态误差趋近于 0，动态过程的跟踪误差也被控制在很低水平，跟随实时性与精准度俱佳。

2. 定值追踪

误差曲线呈现典型阶跃误差特征：初始阶段误差负向大幅跌落（对应位移超调，实际位置超过目标值），随后误差逐步向 0 收敛，约 12s 后误差基本归零，稳态下误差完全消除，无静差。

这说明定值控制的稳态精度极高，无残留位置偏差；但动态过程存在超调，收敛调节时间更长，是 “快速趋近 + 无静差修正” 的典型控制表现。

三、驱动拉力特性

1. 时变二次曲线追踪

拉力启动后快速上升至基准值，随后随轨迹推进缓慢平稳上升，全程无剧烈波动，峰值拉力约 127N。

因为二次曲线本身是平滑加速的规划轨迹，控制器输出的驱动力也同步平顺变化，启动冲击小，全程力输出柔顺，对绳索、铰链等机械机构的动载荷冲击低，控制平顺性好。

2. 定值追踪

启动瞬间拉力出现很高的尖峰（峰值接近 553N），是定值快速控制的典型特征：为了缩短到位时间，初始阶段系统输出最大驱动力全力趋近目标，因此带来了较大的瞬时载荷冲击；峰值过后拉力快速回落至恒定值，稳态阶段拉力平稳无波动。

四、综合控制效果总结

- 时变二次曲线追踪：控制品质优异，兼顾了高轨迹跟踪精度与低机械冲击，动态跟随平顺、误差小，完美适配太阳翼柔和平稳展开的需求，适合对展开冲击、平稳性要求高的场景。

- 定值追踪：稳态性能优秀，最终定位无静差、精度高，系统闭环稳定无振荡；但动态过程存在超调与启动拉力冲击，调节时间更长，属于 “牺牲部分平顺性、保证最终定点精度” 的控制特性。

- 整体结论：该控制系统在两类任务下均稳定可靠，能分别满足 “动态轨迹跟随” 和 “定点精准定位” 两类控制需求；若需优化定值控制的平顺性，可引入软启动、轨迹规划或力限幅算法，降低启动峰值拉力与超调量。